微波治疗机

一、技术参数：

1、电源：AC220V±22V，50Hz；

#2、治疗模式：连续模式；

3、工作频率：2450MHz±50 MHz；

4、输入功率：≤600VA；

5、输出功率范围：0-40W连续可调（匹配负载50Ω）；

6、工作时间范围：0-30min连续可调；

#7、穿透深度：≥12.5cm；

8、微波泄漏：≤0.2mW/cm2

9、工作温度范围：5-40℃；

10、重量：≤45 Kg；

11、外形尺寸：≤800×780×1120mm；

12、采用同心同轴电缆；

13、磁控管发生器采用偏心输出装置；

14、座椅式设计；

15、采用双层屏蔽；

16、隔衣裤治疗，不直接触及皮肤。

二、配置

1、主机：1台；

2、电源线：1根；

3、说明书 ：1份；

4、保险管：5只。